附件

现场检测鉴定安全管理规定

（范本）

为了提高房屋安全鉴定单位鉴定项目现场检测的安全管理水平，保障检测人员在检测过程中的安全和健康，根据国家有关安全生产的规定，结合现场检测的具体情况，制定本规定。本规定适用于房屋安全鉴定单位所有的鉴定项目。项目的鉴定人是现场检测工作的负责人（下称鉴定负责人），是现场检测安全管理的第一责任者，应努力学习安全法规和安全知识，检查并消除安全隐患，确保检测人员在健康和安全的前提下进行检测工作。本规定中的检测人员包括检测技术人员和检测辅助作业人员。

一、设备交接管理：鉴定负责人向单位借、还所需的检测设备和工具，应保持完整无损状态，检测负责人对借用的设备完好性负责。对于设备配件缺损、安全保护装置破损、电缆磨损脱皮破裂或电源插头松动破损的检测设备，破损、变形可能影响安全作业的工具和防护用品，以及其他影响安全作业的不良机具，单位设备管理员和鉴定负责人在交接时均应拒收。交接时应办理借、还交接手续。对于操作不当造成损坏的设备和丢失的设备，借用人应承担相应损失、并可向相关责任人追偿。

二、现场设备管理：检测人员应正确使用和维护检测设备。如有损坏，鉴定负责人应及时维修或更换，保持设备的完整无损状态。

三、安全交底：开工前，鉴定负责人对全体检测人员应进行安全交底，对有关安全作业的要求和注意事项向检测人员作详细说明。严禁老年体弱、患高血压、心脏病、贫血等人员参加作业。除口头交底外，应有书面交底记录，履行双方签字手续，并注明交底日期。交底记录应归档。

四、安全检查：检测负责人要注重在检测过程中的监督检查（包括每天开工前的检查和其它不定时检查），及时发现安全隐患并采取措施消除安全隐患。对于作业难度较大、安全措施复杂的项目，鉴定负责人应向单位及时提出要求、由单位负责提供相应的支持。

五、每天开工前的准备和检查：

鉴定负责人应在每天开工前带领班组长对以下安全情况进行检查并作必要的整改，并在作业时也作不定时检查：

1.电线电源情况：

（1）电源插座是否匹配、完好、牢固

（2）电源插座的防漏电装置是否有效

（3）电缆电线是否完好无损，避免电缆磨损脱皮破裂或电源插头松动破损

（4）电源插板是否完好无损、工作正常。

2.电动工具和设备情况检查

（1）准备使用的电动设备、设备的外壳、手柄是否有裂缝和破损。

（2）电缆软线是否完好无缺，避免电缆磨损脱皮破裂或电源插头松动破损。

（3）使用的电动设备，安全保护装置是否完好。

（4）机械的动转是否正常。

3.作业环境情况的检查

（1）检测现场是否符合安全要求，周围是否有危险建筑物和高压电网、距离是否足够。

（2）登高作业的操作平台是否稳固可靠、是否已设置了安全护栏，安全网是否安设好，能否起到保护作用。

（3）尽可能避免在梯口、井口、孔洞口、结构边缘等易跌落位置进行检测，如不能避免，则应设置牢固护栏，护栏高度不低于1.2米。

（4）检查工作面光线是否充足，不足时应配备照明设施。

六、检测作业时的安全规定：

1.进入现场检测的检测人员应配戴本单位的检测人员胸卡。

2.检测时，根据不同工种应配带不同的劳动保护用品。凿除局部混凝土和砖墙时必须佩戴防护眼镜。

3.进入现场检测的检测人员必须按规定要求配戴符合防护要求的安全帽，不得不戴或配戴不符合防护要求的安全帽。安全帽必须系好带子、带子松紧应适度。

4.检测人员不得赤脚或穿拖鞋，登高作业要穿软底鞋，不能穿拖鞋、硬底鞋或塑料底鞋。

5.检测设备的使用，由鉴定负责人和班组长指定有经验的熟练人员操作。并经常检查和纠正错误的操作方法，注意人在操作时站立的位置和姿态。其它工人不得擅自进行操作。

6.2米或2米以上有可能坠落的高处作业，应搭设操作平台、防护围栏、安全带等安全防护设施。操作平台必须稳固可靠。平台的支承底座应平坦坚实，并且用木垫垫稳，操作平台应设坚实可靠的护栏，护栏的高度不小于1.1米。操作平台的桥板宽度不应小于1.0米。

7.高处作业所使用的设备、机具和材料要堆放平稳，小心上下传递，用过的物件和工具要及时传下放置于安全位置，禁止抛掷任何物件。

8.在没有其它可靠的防护设施时，高处作业、攀登作业、临边作业等高空作业必须系安全带，否则不准在高处作业。同时安全带的质量必须达到使用安全要求，并要做到高挂低用。安全带应固定于牢固稳定的结构上。

9.使用梯子时，单梯只许上1人操作，支设角度应为60°至70°（梯子与地面之夹角），梯子下端两脚必须支承牢靠且要防滑，梯子上端两头均应支靠稳固，梯身不得歪斜；支设人字梯时，两梯夹角应保持40°，梯子下端两梯四脚必须支承牢靠且要防滑，同时梯间拉杆（绳）必须拉结牢固，移动梯子时梯子上不准站人。使用高凳时，单凳只准站1人，双凳支开后，两凳间距不得超过3m。如使用较高的梯子和高凳时，还应根据需要采取相应的安全措施。

10.登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠；严禁在石棉瓦，刨花板、三合板顶棚上行走。不得进入或踩踏安全状况不明的区域，不得攀爬或踩踏非上人天花和其它没有足够承载力的部位。

11.操作电动机具时，把持机具的动作和站立姿势应规范、稳妥，站立位置应稳固、不临边，按规范要求循序渐进操作，不得野蛮操作。发现任何不安全、不正常的现象都必须立即停止作业，待排除隐患后方可继续作业。

12.严禁电器开关及电动设备受雨水浸淋。

13.施工时不得高空抛物，有物品坠落可能的范围不得有人进入。

14.检测人员不得酒后作业，不得在禁烟区吸烟，丢弃烟头前必须掐灭烟火，不得随处丢弃烟头。

15.检测人员不得擅自在检测现场使用明火或使用生活电器。

16.检测人员应及时清理现场余泥、垃圾，保持场地清洁、通道畅通。

17.对于有可能危及检测期间人员安全的建筑物，鉴定负责人应阻止人员进入现场并及时报告单位和委托方，由单位会同委托方研究决定处置方案。

18.鉴定负责人应在每天作业时对以上安全规定执行情况进行不定时检查，及时发现安全隐患并采取措施及时整改。

七、房屋安全鉴定单位的安全管理：

1.单位法人负责制定安全管理制度，并组织对鉴定负责人进行安全培训。

2.单位必须为现场安全管理提供必要的物质条件，单位有责任向检测现场提供项目所需的检测设备、工具和防护设施，并保证其完整无损状态。

3.对于项目临时需要的安全设施，在鉴定负责人提出要求后单位应及时批复并提供资金，由鉴定负责进行购置，紧急情况下鉴定负责人可要求单位派员购置后送至检测现场。

4.单位对重要的检测现场进行不定时安全检查，并及时通知鉴定负责人对存在的问题进行整改。

5.对于有可能危及检测期间人员安全的建筑物，在收到鉴定负责人的情况报告后，单位应及时会同委托方研究决定处置方案。

6.单位负责各项目的现场检测安全工作进行考核。

7.作为鉴定项目业务负责人的单位法人、负责人、技术负责人代表单位负责履行和协调该项目的本条上述安全管理工作。

本规定自二O一三年Х月Х日起施行。

附件：现场检测安全交底记录（表格样式）

附件：

现场检测安全交底记录

| 项目名称 |  |  | 交底日期 |  | 201 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全交底内容： 1、检测人员应配戴检测人员胸卡。 2、凿除局部混凝土和砖墙时必须佩戴防护眼镜。 3、检测人员必须按规定要求配戴符合防护要求的安全帽。必须系好带子、带子松紧适度。 4、检测人员不得赤脚或穿拖鞋，登高作业要穿软底鞋，不能穿拖鞋、硬底鞋或塑料底鞋。 5、检测设备的使用，由鉴定负责人和班组长指定人员操作。并经常检查和纠正错误的操作方法，注意人在操作时站立的位置和姿态。此外，其它工人不得擅自进行操作。 6、2米或2米以上的高处作业，应搭设操作平台、防护围栏、安全带等安全防护设施。操作平台必须稳固可靠。平台的支承底座应平坦坚实，并且用木垫垫稳，操作平台应设坚实可靠的护栏，护栏的高度不小于1.1米。操作平台的桥板宽度不应小于1.0米。 7、高处作业所使用的设备、机具和材料要堆放平稳，小心上下传递，用过的物件和工具要及时传下放置于安全位置，禁止抛掷任何物件。 8、在没有其它可靠的防护设施时，高处作业、攀登作业、临边作业等高空作业必须系安全带，否则不准在高处作业。要做到高挂低用。安全带应固定于牢固稳定的结构上。 9、使用梯子时，支设角度应为60°至70°（梯子与地面之夹角），梯子下端两脚必须支承牢靠且要防滑，梯子上端两头均应支靠稳固，梯身不得歪斜；支设人字梯时，两梯夹角应保持40°，两梯四脚必须支承牢靠且要防滑，同时梯间拉杆（绳）必须拉结牢固。 10、不得攀爬或踩踏石棉瓦，刨花板、三合板顶棚和非上人天花。不得进入不安全区域。 11、操作电动机具时，把持机具的动作和站立姿势应规范、稳妥，站立位置应稳固、不临边，按规定循序渐进操作，不得野蛮操作。发现任何不正常现象都必须立即停止作业。 12、严禁电器开关及电动设备受雨水浸淋。 13、施工时不得高空抛物，有物品坠落可能的范围不得有人进入。 14、不得酒后作业，不得在禁烟区吸烟，丢弃烟头前必须掐灭烟火，不得随处丢弃烟头。 15、检测人员不得擅自在检测现场使用明火或使用生活电器。 16、检测人员应及时清理现场余泥、垃圾，保持场地清洁、通道畅通。 补充内容： |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  |  | 鉴定负责人(签名) |  |  |
| 作业人员(签名) |  |  |  |  |  |  |