附件

广州市危险房屋鉴定质量管理办法

一、鉴定技术要求

（一）现场鉴定

1. 两名及以上佩带或出示执业注册证鉴定员进行现场鉴定，采取让房屋责任人（或委托人）签名确认或者在房屋门牌等标志性位置拍摄鉴定人员现场工作照的方式做好现场工作记录。

2. 若判断房屋存在不均匀沉降情况，必须对房屋进行垂直度测量（特殊情况下应同时进行位移观测）；垂直度测量宜测量房屋的整体倾斜率，若因条件所限只能测量局部倾斜，测量高度至少为单个构件高度；垂直度测量数据如果超过危险限值，应增加测点加以验证。

（二）报告编写

1. 建筑物概况

门牌地址、结构形式、层数、面积、用途等要素要齐全、准确。

2. 鉴定目的和依据

应列明鉴定依据，标准及法规文件的名称和编号要正确。

3. 现场检查情况

（1）应分地基基础、上部承重结构、围护结构三部分依次阐述房屋损坏情况。

（2）垂直度测量结果应明确采用的测量方法和测量的具体部位，描述深度应以可供复测为准。

（3）房屋的损坏描述应包括构件类型、具体部位及具体损坏形态；裂缝的描述应包括形态、长度及宽度。

（4）已形成危险构件或危险部位的应明确注明，典型的损坏现象或危险部位应附照。

4. 鉴定意见

鉴定结论应扼要概括房屋存在的损坏情况，评估损坏对房屋安全的影响程度，明确房屋的危险部位及危险程度，依据相关鉴定标准，评定房屋的等级，并提出处理类别（观察使用、处理使用、停止使用、整栋拆除）。

5. 附件

危险房屋鉴定报告应附上现场照片，包括：房屋外观（含门牌号）、危险构件或危险部位等。

二、房屋鉴定报告管理

各单位出具的危险房屋鉴定报告，必须自现场鉴定之日起五日内上传提交鉴定报告系统，不得以委托方未付款为由延迟提交报告。

三、违规处理

1．对违规派遣无证人员进行现场鉴定并出具鉴定报告的鉴定单位，一经发现并查实，将按照《广州市房屋安全管理规定》和广州市房屋安全鉴定协会的相关规定对责任单位和个人进行处理。

2. 各单位出具的危险房屋鉴定报告，自现场鉴定之日起五日内必须提交鉴定报告系统，超期提交报告的将由市鉴定所约谈责任单位及责任人。

3. 对鉴定报告内容出现明显错误或违反《广州市房屋安全鉴定操作技术规程》及《广州市房屋安全鉴定报告工作手册》要求的，采取以下处理措施：

（1）违规一次的，由市鉴定所对鉴定单位及其相关鉴定人员进行批评教育；

（2）违规两次的，由市鉴定所责令相关鉴定单位进行内部整改并提交书面整改意见，作为一次不良记录；并取消责任单位年度评先资格，同时在协会网站中予以通报；

（3）情节严重、造成重大不良影响的，由市鉴定协会取消相关鉴定单位会员资格，并注销相关鉴定人员的从业资格证书。