附件1

2015年广州市房屋安全鉴定报告百分制评分标准（三类）

（一）普通鉴定报告评分标准（完损等级评定、危房鉴定、施工周边房屋鉴定）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 计分方法 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告总体情况 | 10 | 1．总体编排及格式清楚； 2．鉴定报告实行三级管理制度：鉴定、审核、审定；注明鉴定员的姓名、职称、鉴定员注册证号；签字齐全（无代签现象）； 3.现场鉴定人员须为两名或以上持有注册鉴定员证人员； 4.报告无错别字或明显的笔误； | 1．每发现1项不符合标准的扣1分。 2．没有两名以上持证鉴定员参与房屋安全鉴定，整份报告不合格，不再计分。 |  |
| 2 | 建筑物概况 | 10 | 对拟鉴定房屋的地址、建筑年代、结构形式、层数、使用用途、建筑面积、使用历史、鉴定原因、有无图纸、有无增层改造等调查情况作清楚的阐述。 | 每发现1项不符合标准的扣1分 |  |
| 3 | 鉴定目的、内容、依据 | 5 | 1. 写清楚鉴定的目的和内容； 2. 鉴定依据列出的规范和标准合理适用，无引用已废止的标准，标准号无错误； | 每发现1项不符合标准的扣1分，鉴定目的和内容可在“建筑物概况”中阐述。 |  |
| 4 | 检查情况 | 15 | 描述现场查勘的房屋损坏情况应按照地基基础、上部结构承重结构、围护结构顺序的分类逐项叙述清楚； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 15 | 描述房屋的损坏现象用词规范、准确，裂缝描述要有形态、宽度和长度等要素，施工周边房屋前及中期鉴定要求设置观测元素。 |  |  |
| 5 | 鉴定结论 | 40 | 鉴定评级和结论合理准确、损坏原因分析要合理正确，无前后矛盾、语焉不详等现象； | 存在差错，酌情扣分 |  |
| 6 | 处理意见 | 5 | 处理意见有技术含量，对需维修或加固的构件有大致的维修加固方法建议，方法合理适用。 | 存在差错，酌情扣分，无需加固处理的可不写处理意见，不扣分 |  |

（二）可靠性鉴定报告评分标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 计分方法 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告总体情况 | 10 | 1．总体编排及格式清楚； | 1．每发现1项不符合标准的扣1分。 2．没有两名以上持证鉴定员参与房屋安全鉴定，整份报告不合格，不再计分。 |  |
|  |  |  | 2．鉴定报告实行三级管理制度：鉴定、审核、审定；注明鉴定员的姓名、职称、鉴定员注册证号；签字齐全（无代签现象）； |  |  |
|  |  |  | 3. 现场鉴定人员须为两名或以上持有注册鉴定员证人员； |  |  |
|  |  |  | 4. 报告无错别字或明显的笔误； |  |  |
| 2 | 建筑物概况 | 5 | 对拟鉴定房屋的地址、建筑年代、结构形式、层数、使用用途、建筑面积、使用历史、鉴定原因、有无图纸、有无增层改造等调查情况作清楚的阐述。 | 每发现1项不符合标准的扣1分 |  |
| 3 | 鉴定目的、内容、依据及检测仪器 | 5 | 1. 写清楚鉴定的目的和内容； 2. 鉴定依据列出的规范和标准合理适用，无引用已废止的标准，标准号无错误； 3. 写清检测的项目、检测方法、检测仪器。 | 每发现1项不符合标准的扣1分 |  |
| 4 | 检查情况 | 5 | 描述现场查勘的房屋损坏情况、测试数据应按照地基基础、上部结构承重结构、围护结构顺序的分类逐项叙述清楚； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 10 | 描述房屋的损坏现象用词规范、准确，裂缝描述要有形态、宽度和长度等要素。 |  |  |
| 5 | 检测情况 | 5 | 采用合理适用的检测方法，将检测的数据整理列表，数据必须要完整、准确； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 5 | 有设计图纸的应将设计值对应列出； |  |  |
|  |  | 5 | 对检测结果正确分析，材料强度推定值准确、合理。 |  |  |
| 6 | 承载力验算 | 20 | 采用的计算参数（地震设防烈度值、抗震等级、恒活荷载值、风荷载值、材料强度值等）和计算程序符合规范要求，验算项目完整，验算结果分析合理、准确； | 存在差错，酌情扣分；验算结果错误，使用规范错误，整份报告不合格，不再计分。 |  |
| 7 | 鉴定结论 | 10 | 鉴定评级按照规范要求，地基基础、上部承重结构、围护系统三个部分依次评级； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 10 | 鉴定评级和结论合理准确、损坏原因分析要合理正确，无前后矛盾、语焉不详等现象； |  |  |
|  |  | 5 | 对不满足承载力要求的建筑，应列明所有需作加固的构件或部位； |  |  |
| 8 | 处理意见 | 5 | 处理意见有技术含量，对需加固的构件有大致的加固方法建议，加固方法合理适用。 | 存在差错，酌情扣分，无需加固处理的可不写处理意见，不扣分 |  |

（三）抗震鉴定报告评分标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 计分方法 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告总体情况 | 10 | 1．总体编排及格式清楚； 2．鉴定报告实行三级管理制度：鉴定、审核、审定；注明鉴定员的姓名、职称、鉴定员注册证号；签字齐全（无代签现象）； 3. 现场鉴定人员须为两名或以上持有注册鉴定员证人员； 4. 报告无错别字或明显的笔误； | 1．每发现1项不符合标准的扣1分。 2．没有两名以上持证鉴定员参与房屋安全鉴定，整份报告不合格，不再计分。 |  |
| 2 | 建筑物概况 | 5 | 对拟鉴定房屋的地址、建筑年代、结构形式、层数、使用用途、建筑面积、使用历史、鉴定原因、有无图纸、有无增层改造等调查情况作清楚的阐述。 | 每发现1项不符合标准的扣1分 |  |
| 3 | 鉴定目的、内容、依据及检测仪器 | 5 | 1. 写清楚鉴定的目的和内容； 2. 鉴定依据列出的规范和标准合理适用，无引用已废止的标准，标准号无错误； 3. 写清检测的项目、检测方法、检测仪器。 | 每发现1项不符合标准的扣1分 |  |
| 4 | 检查情况 | 5 | 描述现场查勘的房屋损坏情况、测试数据应按照地基基础、上部结构承重结构、围护结构顺序的分类逐项叙述清楚； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 10 | 描述房屋的损坏现象用词规范、准确，裂缝描述要有形态、宽度和长度等要素。 |  |  |
| 5 | 检测情况 | 5 | 采用合理适用的检测方法，将检测的数据整理列表，数据必须要完整、准确； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 5 | 有设计图纸的应将设计值对应列出； |  |  |
|  |  | 5 | 对检测结果正确分析，材料强度推定值准确、合理。 |  |  |
| 6 | 抗震鉴定 | 5 | 对A、B、C类建筑能准确分类，并按两级鉴定要求依次进行分级鉴定； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 5 | 建筑的地震设防烈度取值准确；能准确区分重点设防类和标准设防类建筑，建筑抗震等级取值准确； |  |  |
|  |  | 10 | 第一级鉴定中，对应检查项目的鉴定标准值取值准确，项目完整； |  |  |
|  |  | 10 | 第二级鉴定中，对A、B、C类建筑的抗震验算方法符合鉴定标准的要求，采用正确的计算参数、计算程序或模块，验算项目完整，验算结果分析准确。 |  |  |
| 7 | 鉴定结论 | 8 | 鉴定结论合理准确、无前后矛盾、语焉不详等现象，不满足抗震鉴定要求的要说明原因； | 存在差错，酌情扣分 |  |
|  |  | 2 | 满足抗震鉴定要求的建筑，应注明其后续使用年限； |  |  |
|  |  | 5 | 对不满足抗震鉴定要求的建筑，应对建筑目前的安全性有所分析和阐述，并列明所有需作抗震加固的构件或部位； |  |  |
| 8 | 处理意见 | 5 | 处理意见有技术含量，对需加固的构件有大致的加固方法建议，加固方法合理适用。 | 存在差错，酌情扣分，无需加固处理的可不写处理意见，不扣分 |  |

说明：1、鉴定报告质量情况检查采取现场从鉴定报告汇总表中随机抽取5份鉴定报告（可靠性鉴定报告2份，抗震鉴定报告2份，危险房屋鉴定报告1份，如无法提供上述鉴定报告的，以普通安全鉴定报告替代）。现场无法提供按鉴定报告编号抽取的鉴定报告的，将作0分处理，并不采取后补。2、鉴定报告如有创新及突出优点（比如采用先进的检测仪器；画图细致、完整；附房屋的照片完整、鉴定分析详尽等）可追加附加分，每项2分，最高累计10分。